# Сетевые технологии

Доклад на тему: Технология виртуальных частных сетей VPN.

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

# 1. Введение

В современном мире Internet играет ключевую роль в жизни людей и организаций — он служит платформой для общения, хранения и передачи информации, доступа к сервисам и ресурсам. Однако публичные сети, такие как Интернет, по своей природе ненадёжны и уязвимы: данные, передаваемые через них, могут быть перехвачены, прочитаны или изменены злоумышленниками, а сами соединения — подвержены атакам и утечкам.

Именно в таких условиях на арену выходит технология виртуальных частных сетей, или VPN (Virtual Private Network) — решение, которое позволяет создавать защищённые виртуальные каналы для передачи данных поверх публичных сетей. (рис. 1).

Рисунок 1: VPN (Virtual Private Network)

VPN — это искусственные сети, которые используют интернет в качестве среды передачи с протоколом туннелирования, гарантируют конфиденциальность, обеспечивают аутентификацию, а также гарантируют, что полученная информация всегда соответствует отправленной [1]. Другими словами, VPN — это сетевая технология, которая обеспечивает безопасное расширение локальной сети посредством публичной сети (такой, как интернет), с помощью инкапсуляции, шифрования пакетов данных в различных удаленных точках, публичной инфраструктуры передачи данных. Это дает возможность пользователю отправлять и получать данные по общим или общественным сетям так же, как через частную сеть.

Существует несколько точек зрения на сущность VPN:

- Средство криптографической защиты трафика. VPN обеспечивает конфиденциальность, целостность и подлинность передаваемых данных, используя шифрование, аутентификацию и контроль целостности.

- Инструмент организации безопасного удалённого доступа. VPN позволяет пользователям или филиалам подключаться к корпоративным ресурсам из любой точки мира, как если бы они находились в локальной сети организации.

- Экономичная альтернатива выделенным каналам связи. VPN позволяет строить корпоративные связи поверх общедоступных сетей (например, Интернета), уменьшая затраты на аренду физических каналов.

- Технология скрытия и маскировки сетевой топологии. VPN скрывает внутреннюю структуру корпоративной сети, реальные IP-адреса устройств и серверов, защищая её от разведки злоумышленников.

- Средство обеспечения анонимности и приватности пользователей. VPN может выступать как инструмент сокрытия личности пользователя и его местоположения, подменяя реальный IP-адрес и защищая от слежки.

- Средство обхода сетевых ограничений и цензуры. VPN предоставляет доступ к заблокированным ресурсам и сервисам, обходя географические ограничения, фильтрацию трафика и локальные запреты.

- Средство сегментации и логического объединения сетей. VPN позволяет объединять распределённые локальные сети в единое защищённое пространство, независимо от физических границ, провайдеров и типов каналов.

# 2. Типы VPN

Выделяются основные три типа VPN указанные в таблице табл. 1

Таблица 1: Типы VPN Параметр; Remote Access VPN; Site-to-Site VPN; Client-to-Site / Client-to-Server VPN. Назначение; Подключение отдельных пользователей к сети; Соединение офисных сетей между собой; Подключение одного клиента к корпоративному VPN-серверу. Конечные точки; Клиентское устройство ↔ VPN-шлюз; Шлюз/маршрутизатор ↔ Шлюз/маршрутизатор; Клиентское устройство ↔ VPN-сервер. ПО на устройствах; Требуется VPN-клиент; Клиент не нужен на всех устройствах (работают шлюзы); Требуется клиент + серверная часть. Тип соединения; По запросу, инициируется пользователем; Постоянный туннель между сетями; Постоянное или по запросу. Масштабируемость; Подходит для большого числа пользователей; Хорошо для нескольких филиалов, сложнее при множестве; Удобно управлять клиентами, требуется мощный сервер. Протоколы/Безопасн.; IPsec, SSL и др.; Чаще IPsec; IPsec, SSL и др. (зависит от конфигурации). Управление; Управление клиентами и аутентификацией пользователей; Настройка шлюзов, маршрутов, туннелей; Управление клиентами и сервером, настройка доступа и маршрутов.

# 3. История развития VPN

История VPN начинается в конце 1960-х годов с ARPANET — первой крупной сети пакетной коммутации. Уже тогда возникла идея объединять разные сети и защищать передаваемые данные. В 1980-х переход на TCP/IP заложил фундамент Интернета и одновременно обострил вопрос безопасности в открытых сетях.

В 1990-е, с ростом Интернета, появились первые VPN-протоколы: SwIPe как предшественник IPsec, PPTP от Microsoft, L2TP от Cisco и Microsoft, а также активно развивавшийся IPsec, обеспечивающий шифрование на уровне IP-пакетов.

В 2000-е VPN стал важным корпоративным инструментом. Появился OpenVPN, усиливались технологии IPsec/IKEv2 и SSL-VPN. VPN-сервисы начали распространяться и среди обычных пользователей.

В 2010-е, с ростом облаков и мобильных устройств, VPN стал ключевым средством защиты удалённого доступа и приватности в общественных сетях.

После 2019 года и массового перехода на удалённую работу VPN стал критически важным, но традиционные схемы показали ограничения — трафик маршрутизируется через корпоративный шлюз, создавая задержки. Решения вроде split tunneling улучшили производительность, но зачастую снижали уровень безопасности.

Сегодня VPN развивается в сторону интеграции с Zero Trust и SASE — современными архитектурами, которые обеспечивают более гибкий и быстрый доступ к корпоративным и облачным ресурсам без перегрузки центральных шлюзов. VPN остаётся важным инструментом защиты, но всё чаще дополняется новыми моделями сетевой безопасности.

Рисунок 2: История развития VPN

# 4. Основные концепции и принципы работы VPN

## 4.1 Архитектура VPN

Архитектура VPN традиционно делится на три базовые части:

- компонент туннелирования, обеспечивающий инкапсуляцию/декapsulation;

- криптографический слой, реализующий шифрование, проверку целостности и обмен ключами;

-компоненты управления/аутентификации, которые подтверждают права доступа и задают параметры сессии.

Именно в этой тройке (туннель + шифрование + аутентификация) заключается «ядро» любой VPN-системы, и все практические решения — от OpenVPN до IPsec и WireGuard — просто предлагают разные реализации этих трёх функций.

Работа VPN базируется на нескольких ключевых компонентах, которые взаимодействуют друг с другом.

- VPN-Клиент: Программное или аппаратное обеспечение, установленное на устройстве пользователя (ноутбук, смартфон). Его задача — инициировать подключение к VPN-серверу, аутентифицировать пользователя и шифровать/расшифровывать исходящий и входящий трафик.

- VPN-Сервер (или VPN-Шлюз): Программный или аппаратный компонент, расположенный на границе корпоративной сети. Он принимает входящие соединения от VPN-клиентов, проверяет их подлинность, расшифровывает трафик и направляет его во внутреннюю сеть, и наоборот.

- Туннель VPN: Виртуальный защищенный канал между клиентом и сервером, созданный внутри публичной сети.

- Протоколы VPN: Набор правил и стандартов, которые определяют, как именно устанавливается туннель, как шифруются данные и как проходит аутентификация.

## 4.2 Туннелирование

Туннелирование — это ключевой механизм в VPN: это когда один сетевой пакет “упаковывается” (инкапсуляция) в другой пакет, чтобы пройти через публичную сеть. То есть исходные данные не летят напрямую, а “завёрнуты” внутри другого конверта (пакета), который может сам быть шифрован или нет, в зависимости от протокола.

Механизм туннелирования включает:

- Протокол-пассажир — это исходный пакет, тот, который ты хочешь доставить: например, обычные IP-пакеты из твоей локальной сети.

- Несущий протокол — это тот, что используется для транспортировки “обёрнутого” пакета через публичную сеть, чаще всего это IP.

- Протокол туннелирования — это правила упаковки: как и куда добавляются заголовки, как обозначается, что внутри “пассажирский” пакет, и что делать на приёме.

## 4.3 Шифрование

Одно из главных условий VPN-технологии — это качественное шифрование данных для защиты пользовательской информации во время передачи через интернет. Традиционные стандарты включают в себя симметричное и асимметричное шифрование.

Симметричное шифрование использует один и тот же ключ для шифрования и дешифрования информации. В случае VPN-технологий, клиент и сервер обмениваются одним ключом шифрования, так что все передаваемые данные могут быть зашифрованы и дешифрованы с помощью него. Симметричное шифрование обеспечивает быстрое и эффективное шифрование данных, что делает его наиболее распространенным методом.

Однако симметричное шифрование является менее безопасным, чем асимметричное, поскольку использует один и тот же ключ. Если злоумышленник получит к нему доступ, все данные могут быть легко прочитаны.

Асимметричное шифрование, напротив, использует два ключа — открытый и закрытый. Первый может распространяться свободно и используется для шифрования, в то время как второй — для дешифрования и является конфиденциальным.

Асимметричное шифрование обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем симметричное. Однако является менее эффективным и зачастую требует больше ресурсов для шифрования и дешифрования данных.

В таблице табл. 2 представлены основные алгоритмы шифрования, используемые для VPN

Таблица 2: Алгоритмы шифрования Алгоритм; Тип; Преимущества (что делает хорошо); Недостатки. AES (128 / 192 / 256); Симметричный блочный; Очень безопасный и быстрый; широко используется в VPN; AES-256 — высокий уровень защиты.; При больших ключах возрастает нагрузка, но обычно оправдано.. 3DES (Triple DES); Симметричный блочный; Усиленная версия DES, обеспечивает приемлемую безопасность для старых систем.; Устарел, медленный, менее эффективен по сравнению с современными алгоритмами.. RSA; Асимметричный; Отлично подходит для безопасного обмена ключами, надёжен.; Очень медленный при шифровании больших данных.. MPPE (PPTP / RC4); Симметричный потоковый; Используется в PPTP, поддерживает 40/56/128-бит ключи, лёгкая реализация.; Слабый и устаревший, содержит известные уязвимости.. ChaCha20 + Poly1305; Потоковый + MAC; Быстрый, безопасный, эффективен на мобильных устройствах, 256-битный ключ.; Уступает AES на устройствах с аппаратным ускорением AES-NI..

## 4.4 Аутентификация и Целостность

VPN обеспечивает не только конфиденциальность, но и подлинность данных.

Аутентификация сторон: перед установлением туннеля клиент и сервер должны доказать друг другу свою легитимность. Это делается с помощью паролей, сертификатов или одноразовых кодов.

Основные методы аутентификации представлены в таблице табл. 3

Таблица 3: Методы аутентификации Метод аутентификации; Как работает; Преимущества; Недостатки. Имя пользователя + пароль (EAP, MSCHAPv2 и др.); Пользователь вводит логин и пароль; сервер проверяет учётные данные через EAP-метод.; Простая настройка, понятный способ для пользователей; Уязвимость при слабых паролях, риск перехвата/подбора. Сертификаты (PKI, X.509); Клиент и сервер используют цифровые сертификаты; проверка через центр сертификации (CA).; Очень высокая безопасность, удобное централизованное управление; Требует развертывания PKI, сложнее в администрировании. EAP-TLS (сертификаты + TLS); Аутентификация по TLS: обе стороны подтверждают подлинность с помощью сертификатов, без паролей.; Максимальная безопасность, можно хранить ключи в смарт-картах; Сложное развертывание, управление сертификатами трудоёмкое.

Целостность данных: для каждого пакета вычисляется криптографическая контрольная сумма (имитовставка) или Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП). Если пакет будет изменен при передаче (например, из-за помех или действий злоумышленника), проверка целостности на принимающей стороне не пройдет, и пакет будет отброшен.

## 4.5 Протоколы VPN

VPN работает, используя различные туннельные протоколы, которые кодируют все данные, отправляемые через интернет, и обеспечивают их безопасность. Эти туннельные протоколы могут использовать различные методы шифрования и установки соединений, а также поддерживать разные уровни безопасности.

Для построения сетей VPN используются протоколы следующих уровней:

- Канальный уровень

- Сетевой уровень

- Транспортный уровень.

### 4.5.1 Канальный уровень

Протоколы канального уровня указаны в таблице табл. 4

Таблица 4: Протоколы канального уровня Протокол; Уровень OSI; Шифрование; Аутентификация; Ключевое преимущество; Основной недостаток. PPTP; Канальный (L2); MPPE (40/128 бит); MS-CHAP v1/v2; Простая настройка, высокая скорость; Устаревший, низкая безопасность. L2TP; Канальный (L2); При использовании с IPsec — AES-256; RSA + PPP; Высокая безопасность, работает в разных сетях; Медленнее PPTP, двойная инкапсуляция. MPLS; Между L2 и L3; Нет встроенного (часто дополняют IPsec); Зависит от верхнего уровня; Универсальность, передаёт разный тип трафика эффективно; Нет собственного шифрования, зависит от провайдера.

### 4.5.2 Сетевой уровень

Протоколы сетевого уровня указаны в таблице табл. 5

Таблица 5: Протоколы сетевого уровня Протокол; Уровень OSI; Шифрование; Аутентификация; Ключевое преимущество; Основной недостаток. IPSec; Сетевой (L3); AES, 3DES, ChaCha20; AH/ESP, IKE; Очень высокая безопасность, стандартизированный, гибкий; Сложная настройка, высокая нагрузка на оборудование. OpenVPN; Сетевой (L3); AES-256, Blowfish и др.; Сертификаты, логин/пароль, pre-shared key; Высокая безопасность, гибкость, поддержка всех ОС; Может работать медленнее на TCP, требует установки клиента. WireGuard; Сетевой (L3); ChaCha20 + Poly1305; Симметричные ключи; Очень высокая скорость, простота, современная криптография; Меньшая совместимость со старыми системами, поддерживает только L3.

### 4.5.3 Транспортный уровень

Протокол транспортного уровня указан в таблице табл. 6

Таблица 6: Протокол транспортного уровня Протокол; Уровень OSI; Шифрование; Аутентификация; Преимущество; Недостаток. SSTP; Транспортный (L4); SSL/TLS; Сертификаты; Работает через TCP 443, хорошо проходит NAT и фаерволы; Только TCP, может быть медленнее.

### 4.5.4 Современные Тенденции

Традиционный VPN создаёт один защищённый туннель между пользователем и корпоративной сетью. Как только пользователь прошёл аутентификацию, он получает доступ почти ко всей внутренней инфраструктуре компании.

Проблема: весь трафик (включая трафик к облачным сервисам) идёт через корпоративный дата-центр → повышает задержки, увеличивает нагрузку, требует масштабирования VPN-шлюзов.

Для решения этой проблемы используются современные подходы:

- Split Tunneling (Раздельное туннелирование): Позволяет направлять через VPN-туннель только трафик, предназначенный для корпоративных ресурсов, в то время как трафик в Интернет (YouTube, новости) идет напрямую. Это снижает нагрузку на VPN-шлюз и повышает скорость.

- Zero Trust (Нулевое Доверие): Современная концепция безопасности, которая гласит: «Никому не доверяй, проверяй всех». В отличие от VPN, которая предоставляет доступ ко всей сети после аутентификации, Zero Trust предоставляет доступ только к конкретному приложению или сервису после многофакторной проверки контекста пользователя и устройства.

- SASE (Secure Access Service Edge): Объединяет функции сетевой безопасности (включая VPN) и SD-WAN в единое облачное решение. Пользователь безопасно подключается к ближайшему облачному узлу SASE, который уже напрямую и безопасно направляет его трафик к корпоративным или облачным приложениям, минуя центральный VPN-шлюз.

# 5. Заключение

Технология виртуальных частных сетей (VPN) сегодня является одним из ключевых инструментов обеспечения информационной безопасности. Будучи созданной как способ организации защищённых каналов поверх ненадёжных публичных сетей, VPN превратилась в универсальное решение, позволяющее надежно передавать данные, обеспечивать конфиденциальность пользователей и объединять распределённые сети.

VPN играет критически важную роль в современных условиях, когда объём удалённой работы, использование публичных точек доступа и применение облачных сервисов стремительно растут. Надёжные механизмы шифрования, аутентификации и туннелирования позволяют защитить трафик от перехвата и вмешательства злоумышленников. Существующие типы VPN — Remote Access, Site-to-Site и Client-to-Site — обеспечивают гибкость и позволяют применять технологию как для частных пользователей, так и для крупных организаций.

# 6. Список литературы

- Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие.

- Selectel. VPN-туннели: что это и как работают. URL: https://selectel.ru/blog/vpn-tunnel/

- LANmarket. Что такое VPN и как он работает. URL: https://lanmarket.ua/entsiklopediya/telekommunikatsionnye-tekhnologii/vpn.html

- BStudy.net. Основные виды технической реализации VPN. URL: https://bstudy.net/866017/tehnika/osnovnye_vidy_tehnicheskoy_realizatsii#790473

- Seti.ucoz.ru. Лекция 4: Программное обеспечение VPN, структура и классификация. URL: https://seti.ucoz.ru/index/lekcija_4_programmnoe_obespechenie_virtualnykh_chastnykh_setej_vpn_struktura_vpn_klassifikacija_vpn/0-22

- CyberLeninka. Технологии создания виртуальных частных сетей. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-sozdaniya-virtualnyh-chastnyh-setey/viewer